- 采用MATLAB或者C++语言编写弹道计算程序，采样周期为0.001s，针对，分别计算10s的轨迹，输出主要状态：俯仰角、俯仰角速度、攻角、弹道倾角和高度；

采用MATLAB编写程序，运行仿真后得到如下各状态量的变化曲线：

图1. 俯仰角							图2. 俯仰角速度

图3. 攻角							图4. 弹道倾角

图5. 高度

- 根据(1)所得的结果，大致估计当把作为控制量输入u时，分别把俯仰角、俯仰角速度和攻角作为输出y时，响应特性符合怎样的典型环节组合？(一阶惯性、二阶惯性和积分)

由图可知，俯仰角速度及攻角的变化曲线从初始值上升经历震荡后趋于稳定值，故其响应特性符合二阶惯性环节；俯仰角是俯仰角速度的一阶积分，故其响应特性符合二阶惯性+积分环节。

- 对于(2)中的结果，试图利用最小二乘法估计出环节对象的特征参数，并进行拟合对比。

1. δz=-3°

当舵偏角为-3deg时，通过仿真数据对特征参数进行辨识。

a. 攻角

由于攻角的响应特性符合二阶惯性环节，故设传递函数为：

α(s)δ(s)=1as2+bs+c

对其拉普拉斯逆变换后，得到：

δ=aα+bα+cα

则：

α=-caα-baα+1aδ

令yk=α，θk=-ca-ba1aT,ϕk=ααδT,则：

yk=ϕkTθk+ek

由最小二乘辨识方法可得：

θ=ϕNTϕN-1ϕNTyN

通过MATLAB编程，仿真得到辨识结果：θ=-70.94-1.14-1.66T

解得：a=-0.6, b=-0.69, c=-42.64

所以:
α(s)δ(s)=-10.6s2+0.69s+42.64=-1.67s2+1.15s+71.07

b. 俯仰角速度

分析同上，仿真得到俯仰角速度与舵偏角的传递函数为：

wz(s)δ(s)=-11.58s2+1.51s+112.63=-0.63s2+0.96s+71.28

c. 俯仰角

由于俯仰角是俯仰角速度的一阶积分，故其传递函数为：

ϑ(s)δ(s)=-0.63s(s2+0.96s+71.28)

对上述三类状态量进行仿真对比，效果图如下：

(a) 攻角				(b) 俯仰角速度			(c) 俯仰角

图6. δz=-3°

2. δz=-1°

当舵偏角为-1deg时，通过仿真数据对特征参数进行辨识。分析同上，则可得到攻角的传递函数：

α(s)δ(s)=-10.68s2+0.59s+29.07=-1.48s2+0.87s+42.88

俯仰角速度的传递函数：

wz(s)δ(s)=17s2+7.82s+301.96=0.14s2+1.12s+43.14

俯仰角的传递函数：

ϑ(s)δ(s)=0.14s(s2+1.12s+43.14)

仿真对比如下图所示：

(a) 攻角				(b) 俯仰角速度			(c) 俯仰角

图7. δz=-1°

3. δz=1°

当舵偏角为1deg时，通过仿真数据对特征参数进行辨识。分析同上，则可得到攻角的传递函数：

α(s)δ(s)=-10.99s2+0.82s+18.46=-1s2+0.82s+18.57

俯仰角速度的传递函数：

wz(s)δ(s)=-10.76s2+1.27s+14.36=-1.31s2+1.67s+18.82

俯仰角的传递函数：

ϑ(s)δ(s)=-1.31s(s2+1.67s+18.82)

仿真对比如下图所示：

(a) 攻角				(b) 俯仰角速度			(c) 俯仰角

图8. δz=1°

由上述三类情况可知，当舵偏角取不同角度时，其仿真数据辨识得到的结果均能较好的拟合物理模型中的状态变化，但其拟合精度随着舵偏角的增大而逐渐减小。